Python 라이브러리

설치

bash

pip install dmcan

사용법

필요한 모듈을 불러옵니다.

python

from dmcan import Motor, MotorControl, DM_Motor_Type, Control_Type

모터 객체를 생성합니다:

python

motor = Motor(DM_Motor_Type.DM4310, SlaveID=0x01, MasterID=0x11)

모터 제어 객체를 생성합니다:

python

import serial

ser = serial.Serial('COM8', 921600, timeout=0.5)  # 실제 상황에 맞게 시리얼 포트 수정

motor_control = MotorControl(ser)

모터를 제어 객체에 추가합니다:

python

motor_control.addMotor(motor)

모터를 활성화합니다:

python

motor_control.enable(motor)

모터 제어:

- MIT 모드 제어

python

motor_control.controlMIT(motor, kp=50, kd=0.3, q=0, dq=0, tau=0)

- 위치 속도 모드 제어

python

motor_control.control_Pos_Vel(motor, P_desired=10, V_desired=2)

- 속도 모드 제어

python

motor_control.control_Vel(motor, Vel_desired=5)

- 토크 위치 혼합 모드 제어

python

motor_control.control_pos_force(motor, pos=10, vel=1000, torque=100)

모터 상태 읽기:

python

motor_control.refresh_motor_status(motor)

print("위치:", motor.getPosition(), "속도:", motor.getVelocity(), "토크:", motor.getTorque())

모터 내부 파라미터 수정:

python

motor_control.switchControlMode(motor, Control_Type.POS_VEL)

motor_control.change_motor_param(motor, DM_variable.KP_APR, 54)

motor_control.save_motor_param(motor)

주의사항

- MasterID는 0x00으로 설정하지 마십시오.

- 각 제어 후 1-2ms의 지연을 권장합니다.

- 파라미터 수정은 비활성 상태에서 진행하십시오.

- 모터 상태는 제어 프레임을 전송하거나 상태를 새로 고친 후에만 업데이트됩니다.